附件1

青海省公路巡查制度

(二次征求意见稿)

第一章   总则

第一条 为进一步规范公路巡查工作，强化公路运行动态管理，保障公路完好安全畅通，根据《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》《路政管理规定》《青海省公路路政条例》《青海省高速公路条例》有关规定，结合本省公路运行实际，制定本制度。

第二条 本制度旨在强化公路路政管理机构、公路养护部门、收费公路经营管理者之间的资源共享、信息互通、优势互补、联勤协作、职责落实，形成公路管理工作齐抓共管的良好局面，确保公路安全畅通。

第三条 本制度中公路路政管理机构为青海省公路路政执法总队所属的各级公路路政管理机构；公路养护部门为青海省公路局所属的各级公路养护单位及青海省交控集团公司所属的高速公路养护服务单位；收费公路经营管理者为青海省交控集团公司所属的各级收费公路经营管理者。

第四条 本制度所称公路是指国省干线公路，其中包括高速公路、一级公路、普通国省干线公路。

第五条 PPP项目公路巡查由经营管理单位按照实际工作情况开展，地方政府管理养护的国省道、县道、乡道等公路参照本制度执行。

第二章   公路巡查内容

第六条 公路路政管理机构实施公路巡查的内容：

（一）宣传、贯彻执行公路管理的法律、法规和规章；

（二）排查涉路养护（施工）作业现场是否规范；

（三）排查公路路产是否完好；有无乱堆乱放、占道经营、乱搭乱建、擅自设立非法广告牌、侵占损坏公路（含公路用地、建筑控制区）等违法涉路行为；是否存在路面抛洒、积水、结冰、落石等情况；

（四）排查各类违反公路法律、法规、规章的违法行为。

第七条 公路养护部门实施公路巡查的内容：

（一）日常巡查范围包括：路基、路面、绿化、桥涵构造物、隧道、绿化、夜间巡查、交安设施以及路域环境巡查；

（二）路基巡查内容：主要巡查路基稳定性，边坡水毁情况，路肩是否有杂物堆积，排水设施是否齐全畅通，挡土墙等路基构造物是否发生位移变形等；

（三）路面巡查内容：及时发现路面新出现的影响交通安全的各类病害(如坑槽、拥包等)，详细记录病害发生的具体位置(桩号及横向与路面边缘线的垂直距离)及破损程度(主要工程数量)；发现有影响交通路障(漏撒物等)应及时清除；对于严重影响交通安全的问题，应及时向上级汇报；

（四）桥涵构造物巡查内容：主要巡查桥路连接处是否异常；                       桥面铺装、伸缩缝是否有明显破损，伸缩缝位置的桥面系是否存在异常；栏杆或护栏等有无明显缺损；标志标牌是否完好；桥梁线形是否存在明显异常；桥梁是否存在异常的振动、摆动和声响；桥梁安全保护区是否存在侵害桥梁安全的情况；

（五）隧道巡查内容：洞门边仰坡是否存在边坡开裂滑动、落石等；洞门结构是否存在大范围开裂、砌体断裂、脱落等；衬砌是否存在大范围开裂、明显变形、衬砌掉块等；是否存在地下水大规模涌流、喷射，路面出现涌泥沙或大面积严重积水等威胁交通安全的现象；路面是否存在散落物、严重隆起、错台、断裂等；洞顶预埋件和悬吊件是否存在断裂、变形或脱落；隧道内机电设施是否完好、链路是否正常；

（六）绿化巡查内容：察看记录新发现的缺株、死株、病虫害；妨碍视距、影响交通安全、遮挡标志牌等情况。沿线设施巡查内容：主要检查护栏、道口桩、警示桩、里程碑等设施有无缺少、损坏、歪斜；各种交通标志标线(含凸起路标)有无残缺、变形、歪斜、污染、颜色不鲜明；可变信息板有无故障等；

（七）夜间巡查内容：主要检查夜间照明和标志、标线的技术状况；

（八）交安设施巡查内容：检查公路沿线外场机电设备是否完好、链路是否正常，出现问题及时向设备管理单位反映并配合处理；

（九）路域环境巡查内容：在役、在建公路用地范围内及公路建筑控制区域内的环境包括公路服务区、厕所、停车港湾等附属设施。

第八条 收费公路经营管理者实施网络巡查的内容：

主要查看是否存在逃费道口、路产损失、行车安全隐患等影响道路通行的行为。同时，排查高速公路入口劝返工作运行情况。

第三章   职责分工

第九条 公路路政管理机构公路巡查应履行下列职责：

（一）检查、制止和查处下列涉路违法行为：

1.擅自占用、挖掘公路的；

2.擅自跨越、穿越公路修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管线等设施的，以及在公路用地范围内架设、埋设管线、电缆等设施的；

3.擅自在公路上及公路用地范围内摆摊设点、堆放物品、倾倒垃圾、设置障碍、挖沟引水、利用公路边沟排放污物或者进行其他损坏、污染公路和影响公路畅通活动的；

4.擅自在大中型公路桥梁和渡口周围二百米、公路隧道上方和洞口外一百米范围内，以及在公路两侧一定距离内，挖砂、采石、取土、倾倒废弃物，爆破作业及其他危及公路、公路桥梁、公路隧道、公路渡口安全活动的；

5.铁轮车、履带车和其他可能损害公路路面的机具，擅自在公路上行驶的；

6.车辆超限使用汽车渡船或者在公路上擅自超限行驶的；

7.造成公路路面损坏、污染或者影响公路畅通，责任者不及时报告公路管理机构的；

8.擅自在公路用地范围内设置公路标志以外的其他标志的；

9.擅自在公路上增设平面交叉道口的；

10.擅自在公路两侧的建筑控制区内修建建筑物和地面构筑物的；

11.擅自在公路上设卡、收费的；

12.从事危及公路安全作业的；

13.损坏、移动、涂改公路附属设施或者损坏、挪动建筑控制区的标桩、界桩，可能危及公路安全的；

14.维持公路养护（施工）作业现场秩序；

（二）其他违反法律、法规、规章的行为。

第十条 公路养护部门公路巡查应履行下列职责：

（一）负责公路路基路面、桥隧、涵洞沿线设施的养护情况，及时维护和检查道路及沿线各类设施，使公路经常保持良好的技术状态；

（二）发现有影响交通的路面障碍物及时进行清理；

（三）公路建筑控制区内违法建筑物、侵占路产、路权等各类涉路违法行为，应及时与公路路政管理机构联系，并配合进行处置；

（四）对公路路政管理机构已抄告的各类事项及时进行处理；

（五）发现沿线设施受损，及时组织人员修复；发现水毁塌方等险情立即上报相关部门，迅速组织人员、机械进行抢修；

（六）汛期加大对公路边沟、截水沟等排水设施的重点检查，确保排水畅通；

（七）冬季加大对急弯、陡坡、平交道口、连续下坡、视距不良、路侧险要、事故多发等危险路段的检查，及时除雪除冰，确保公路安全畅通。

第十一条 收费公路经营管理者公路巡查应履行下列职责：

发现问题及时告知公路路政管理机构、公安交通管理及公路养护部门，并做好登记。同时，依法开展高速公路入口劝返工作。

第四章   公路巡查方式

第十二条 严格落实责任管理制度，以保障安全为原则，通过独立巡查+联合巡查相结合方式开展巡查，独立巡查时各单位提前制定错峰巡查计划。

第十三条 公路路政管理机构采取车辆巡查、网络巡查相结合方式开展，以车辆巡查为主，网络巡查为辅，鼓励推广运用无人机等新技术新设备开展辅助巡查，但不得影响公路通行安全。

第十四条 公路养护部门采取日常巡查、夜间巡查、视频巡检、专项巡查等方式开展。日常巡查则以车辆巡查为主，视频巡检和徒步巡查为辅。

第十五条 收费公路经营管理者以网络巡查为主，做好监控视频资源共享工作。

第五章   公路巡查频次

第十六条 公路路政管理机构、公路养护部门、收费公路经营管理者根据辖区路段实际情况，提前协商制定错峰巡查制度和巡查频次，防止同一天、同一时段、同一路段重复巡查。

第十七条 公路路政管理机构对所辖全封闭高速公路、一级公路全程路政巡查每周不少于3次，所辖普通国省干线公路全程路政巡查每周不少于1次，重点对公路桥梁、隧道、涵洞开展每月不少于1次的专项巡查；对设置路况监控系统的路段网上全程巡查每天不少于4次。

第十八条 公路养护部门对所辖公路全程公路巡查每天不少于1次，其他专项巡查频次视情况开展。

第十九条 公路路政管理机构、公路养护部门开展每月不少于1次的联合车辆巡查。

第二十条 在开展应急保通、处置各类公路突发事件、路域环境整治等工作，及在重大节假日、雨雪天气、汛期等重要时段，各单位适时增加车辆巡查或网络巡查频次。

第六章   公路巡查机制

第二十一条 公路路政管理机构、公路养护部门、收费公路经营管理者建立巡查工作联动机制，具体措施如下：

（一）公路路政管理机构应当会同辖区公路养护部门、收费公路经营管理者建立信息抄告制度；

（二）公路路政管理机构巡查发现有下列情形之一的，应当抄告公路养护部门并向相关部门报警：

1.发现因公路病害或自然灾害等造成的公路坍塌、坑槽、隆起、桥涵断裂、山体落石、滑坡、公路标志损毁等影响公路安全运行的；

2.公路上有堆积物、车辆装载物掉落、遗洒飘散物等影响公路通行的；

3.发现水漫公路、污染公路、在公路用地范围内倾倒垃圾、填埋边沟以及其他影响公路通行的;

4.发生交通事故或者影响交通安全的。

（三）公路养护部门在日常巡查工作中，发现有擅自占用、挖掘公路、挖沟引水、摆摊设点等涉路违法行为的，应立即予以制止，做好拍照、摄像等初步证据保留，同时告知公路路政管理机构；

（四）公路养护部门在收到公路路政管理机构及收费公路经营管理者的巡查告知书后，应及时反馈问题及整治期限，做到闭环管理，短期内不能整治的，应及时采取警示措施，并尽快整治；

（五）如遇雨雪冰冻等恶劣天气出现公路塌陷、水毁、地质灾害等阻断公路的突发事件时，公路路政管理机构、公路养护部门及公安交通管理部门应及时到达现场，并在统一指挥下，积极配合相关职能部门，科学管控现场，联合处置突发事件，保障公路安全畅通。

第二十二条 公路路政管理机构、公路养护部门、收费公路经营管理者应当结合本地区管辖里程、气候、通行条件等实际情况，制定切实可行的巡查计划，明确巡查实施细则，充分发挥资源互补共享优势。

第二十三条 公路路政管理机构在巡查过程中发现影响公路安全通行等各类问题制作《公路巡查告知书》，抄告公路养护部门；公路养护部门积极采取有效措施处置，并将加盖单位印章的《公路巡查涉路事件处理反馈表》及时反馈公路路政管理机构。

第七章   公路巡查要求

第二十四条 路政巡查车辆实施巡查须遵守以下规定：

（一）标志符合交通运输部的规定；

（二）保持车容整洁、车况良好；

（三）日常巡查中高速公路、一级公路不得超过70公里/小时，普通国省干线公路不得超过60公里/小时，如遇处置突发事件时，车速不得超过设计路面最高限速；

（四）巡查以车行目测为主，全程开启警示灯、定位系统，除特殊情况外不得开启警报器；电子可变情报板可结合路况，显示所需警示的内容；

（五）公路上停车应当遵守《道路交通安全法》的相关规定。

第二十五条 养护巡查车辆实施巡查须遵守以下规定：

（一）所辖公路里程在50km以内至少安排1台车辆，50km以上至少安排2台车辆，巡查车辆应有明显标识，装备黄色警示灯；

（二）巡查以车行目测为主，巡查车速一般控制在40-60km/h，按规定开启示警灯；

（三）巡查车辆应认真检查、及时交接；

（四）公路上停车应当遵守《道路交通安全法》的相关规定。

第二十六条 巡查人员依法实施公路巡查遵守以下规定：

（一）公路路政管理机构上路巡查不得少于2人且必须持有《中华人民共和国行政执法证》,巡查时携带相关警示标志、取证设备等；

（二）公路养护部门所辖公路里程在50km以内至少安排2名巡查人员，50km以上至少安排3名巡查人员，巡查时携带相关养护救援等装备；

（三）严格规范落实相关风纪管理要求，做好个人安全防护。

第二十七条 公路路政管理机构、公路养护部门上路巡查时应当注意安全防护工作：

（一）高速公路上不得中途拦截、检查车辆；

（二）普通国省干线公路上不得在同一地点双向拦截、检查车辆；

（三）不得对违法车辆进行追缉。

第八章   公路巡查记录

第二十八条 公路路政管理机构巡查应当做好巡查记录。巡查记录分为公路巡查记录、网络巡查记录、无人机巡查记录，应当装订成册，由巡查人对当天的巡查情况进行认真记录，内容载明公路路政管理机构巡查方式、时间、路段以及公路路产维护、事件处置、案件办理移交、抄告闭环管理工作记录及具体内容等事项的全过程，并由单位带班负责人签字确认。

第二十九条 路政巡查当日记录由途经收费站执勤、公路养护工区人员签字。沿线无收费站、养护工区的，巡查完毕后到被巡查路段养护的公路段（公司）签字。当日网上巡查结束后，巡查记录由单位带班负责人及值班人签字确认。

第三十条 公路养护部门巡查应当制作巡查日志，详细记录准确位置、数量、类型，准确描述发现的问题，并由单位带班负责人签字确认。严格落实巡查签名实名制，视现场情况进行拍照，装订成册。巡查结束后，及时做好交接工作，严禁伪造巡查记录，途经收费站由当值收费人员在巡查日志签字，通过ETC车道时由收费站机动人员签字，遇有特殊情况，要采取相应的处理措施，并视紧急程度向上级报告。

第三十一条 收费公路经营管理者开展网络巡查，做好网巡记录，装订成册，对发现的问题、上报的情况做好详细记录和抄告，并由单位带班负责人签字确认。处理结果由公路路政管理机构、公路养护部门负责反馈。

第三十二条 巡查记录字迹清晰，内容详实，做好日期的连续性，严禁随意涂改撕毁，出现掉页、缺章等现象，妥善保管。

第三十三条 不能完成当日巡查计划，有下列特殊情形的，应当由大队带班领导上报支队同意或支队决定中止路政巡查，支队路政科应当制作《公路路政巡查执行异常备案书》：

（一）总队、支队有重大活动或保通任务的；

（二）巡查途中处理案件（事务）耽误，无法继续完成剩余路段巡查工作的；

（三）巡查车辆发生故障；

（四）自然灾害、交通事故引发交通中断或处置公路突发事件等特殊情况的；

（五）其他不能完成当日巡查计划的情形。

第三十四条 《公路路政巡查执行异常备案书》应由支队领导当日签字确认，具体报批程序由支队规定，并备查。

第九章   责任追究

第三十五条 公路路政管理机构、公路养护部门、收费公路经营管理者有下列情形之一，造成一定影响或后果的，按照有关规定由省级交通运输主管部门决定，并承担相应的责任：

（一）在巡查中违反法律、法规、规章以及风纪规范的；

（二）未按规定建立巡查工作联动机制，未制定巡查实施细则的；

（三）不履行或不正确履行巡查或监督职责的；

（四）伪造、篡改巡查记录或记录不完善的；

（五）在日常工作中如发现有损害路产路权行为要立即制止，并向公路路政管理机构报告，若发现不及时制止或不上报的；

（六）巡查不到位，或因联勤联动工作不到位的；

（七）对抄告的《公路巡查告知书》，未采取有效措施处置或者未及时反馈的；

（八）其他造成严重影响或后果的情形。

第十章   附则

第三十六条 公民和组织有权检举和控告损坏或者侵占公路、公路用地、附属设施和其他影响公路安全的行为，并建立奖励机制。

第三十七条 本制度自下发之日起实行。原青海省公路路政执法总队发布《青海省公路路政巡查制度》（青公路政管理〔2019〕12号）同时废止。

附件：1.公路路政巡查记录；

2.公路养护巡查记录（普通国省干线）

3.公路养护巡查记录（高速公路、一级公路）

4.公路网巡记录；

5.无人机巡查记录；

6.公路巡查告知书；

7.公路巡查涉路事件处理反馈表；

8.公路路政巡查执行异常备案书

附件1

公路路政巡查记录

NO：                                   年    月    日

| 巡查单位 |  |  | 天气情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡查车号 |  |  | 巡查里程 |  |  |  |  |  |
| 巡查人员 |  |  | 当日油耗 |  |  |  |  |  |
| 巡查路线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 巡查重点计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 巡查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 移交事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 养护工区或公路段、收费站签字： |  |  |  | 年 | 月 日 |  | 时 | 分 |
| 交接班记录： 巡查车车辆情况：完好□ 故障： 勘验设备：齐全□ 缺漏或损坏： 法律文书：齐全□ 缺漏或损坏： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

巡查负责人：                       巡查记录人：

附件2

公路养护巡查记录（普通国省干线）

| 养护巡查记录 |  |
| --- | --- |
| 日期： |  |
| 巡查车号 | 巡查里程 |
| 巡查路段 |  |
| 巡查计划 |  |
| 位置 | 巡查情况 |
| 路基、路面 |  |
| 桥梁、涵洞 |  |
| 隧道 |  |
| 交安设施 |  |
| 绿化 |  |
| 处理意见 |  |
| 途径收费站签字确认： |  |
| 年 月 日 时 分 |  |
| 巡查人员： |  |

附件3

公路养护巡查记录（高速公路、一级公路）

公路段        工区                                                     巡查日期

巡查路线               起讫桩号                   巡查时间                       天气情况

| 巡查部位 | 使用状况 |  |  |  | 存在异常情况内容 | 处理措施建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路基 | □ | 正常使用 | □ | 存在异常 | □积水（雪、冰、杂物） □挡防设施损坏 □排水设施淤塞 □排水设施损坏 □路基 变形 □冲沟、亏坡 □路基翻浆 | □及时清理、疏通 □纳入月度日常维修计划 □纳入养护工程 计划 长度： m；预计产生工作量： 建议处治时间： |
| 路面 | □ | 正常使用 | □ | 存在异常 | □积水（雪、冰、杂物） □路面病害 □砂砾路面磨耗层破损、缺失 | □及时清理 □及时补划 □纳入月度日常维修计划 □纳入养 护工程计划 长度： m；预计产生工作量： 建议处治时间： |
| 桥梁 | □ | 正常使用 | □ | 存在异常 | □积水（雪、冰、杂物） □泄水孔堵塞 □伸缩缝失效 □伸缩缝损坏 □承重结 构明显变形、损坏 □桥头跳车 □支座 变形脱空 □附属设施或调治构造物损坏 （护栏、标志、标线、锥坡、导流设施） | □及时清理 □及时上报并交通管制 □纳入月度日常维修计划 □纳入养护工程计划 长度： m；预计产生工作量： 建议处治时间： |
| 隧道 | □ | 正常使用 | □ | 存在异常 | □结构开裂变形（洞门、衬砌） □保温 板损坏 □渗水、涌水 □积水（冰、泥） □散落物 □机电设施未运转（照明、通 风、供配电、消防、监控、通信） | □及时清理 □及时上报并交通管制 □纳入月度日常维修计划 □纳入养护工程计划 长度： m；预计产生工作量： 建议处治时间： |
| 交通安 全设施 | □ | 正常使用 | □ | 存在异常 | □防护设施损毁 □立面标记脱落 □标 志标牌变形 □标志标牌损毁 □标志标 牌被遮蔽 □标线磨损 □其他设施损毁 (里程碑、百米桩、界碑等） | □及时清理 □及时补划（补栽） □纳入月度日常维修计划 □纳入养护工程计划 长度： m；预计产生工作量： 建议处治时间： |

公路养护巡查记录（高速公路、一级公路）

| 存在异常情况图像 | 存在异常情况图像 |
| --- | --- |
| 详细描述： | 详细描述： |

填表规则：1.根据公路养护巡查现场情况在对应位置划√ ;

2.处理措施建议内填写长度、工程量、及预处治时间；

3.详细描述中应填写具体桩号位置、结构形式、病害类型、处治建议等。

附件4

网络巡查记录

NO：                                年  月  日

| 网巡单位 |  |  | 天气情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 网巡人员 |  |  | 网巡里程 |  |
| 网巡路线 |  |  |  |  |
| 网巡重点计划 |  |  |  |  |
| 网巡记录 |  |  |  |  |
| 巡查负责人： 交接时间： 交班人员： 接班人员： |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |

附件5

无人机巡查记录

NO：                                年  月  日

| 巡查单位 |  |  | 天气情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡查人员 |  |  | 巡查里程 |  |
| 巡查路线 |  |  |  |  |
| 重点巡查 计划 |  |  |  |  |
| 巡查记录 |  |  |  |  |
| 无人机情况：完好完好□ 故障： 交接时间： 交班人员： 接班人员： 巡查负责人： |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |

附件6

公路巡查告知书

（公巡告字2023   号）

（被告知单位）                  ：

根据《公路管养协调工作管理办法》的有关规定，我单位已于    年   月     日     时   分到          线           K       ，发现：

1.（此处填写涉路事件性质，数量及原因）

2.

3.

请你单位及时处理，处理完毕后，将结果反馈我单位，此书一式两份。

签收单位（盖章）                      巡查单位（盖章）

签 收 人：                            经 办 人：

年   月   日                          年   月  日

附件7

公路巡查涉路事件处理反馈表

（公巡反字[2023]    号）

| 被反馈单位 |  | 告知 时间 |  | 反馈 时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经办人 |  | 签发人 |  | 签收人 |  |
| 涉路事件处理情况 | 根据你单位公路巡查告知书（公巡告字【2023】 号），我单位对此事已作如下处理： 反馈单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 涉路事件未做处理的原因 |  |  |  |  |  |
| 此表一式两份 |  |  |  |  |  |

附件8

公路路政巡查执行异常情况备案表

（公巡备字[2023]    号）

| 报告 单位 |  | 报告时间 |  | 报告人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报 告 事 项 |  |  |  |  |  |
| 支队 路政科 意见 | 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 支队长 意见 | 支队长： 年 月 日 |  |  |  |  |

（此表一式两份，支队路政科和报告单位各存档一份）