青海省800公里以上道路客运班线

安全风险评估实施细则

（征求意见稿）

第一章  总 则

第一条  为规范全省800公里以上道路客运班线安全风险评估工作，强化长距离道路客运班线安全风险源头管控，根据《道路旅客运输及客运站管理规定》《道路旅客运输企业安全管理规范》《交通运输部办公厅关于进一步加强省际道路客运班线管理有关工作的通知》（交办运〔2021〕85号）等有关要求，制定本细则。

第二条  本细则适用于我省800公里以上省际、省内道路客运班线安全风险评估工作。

第三条  800公里以上道路客运班线安全风险评估的主体为各市、州交通运输主管部门。风险评估工作由道路客运企业所在地市、州级交通运输主管部门开展；可通过自行组织专家或委托第三方机构等方式实施。有对开800公里以上道路客运班线的，可由起讫地市、州级交通运输主管部门共同协商开展安全风险评估工作。

第二章  评估要求

第四条  安全风险评估工作遵循从严从紧、量化标准、综合评估的原则。风险评估内容分为线路、车辆、从业人员、管理制度、运营现状5项，按百分制进行风险评估，其中线路10分、车辆20分、从业人员30分、管理制度20分、运营现状20分。

第五条  对拟从事800公里以上道路客运班线经营的，申请时许可机关按照本细则实施安全风险评估工作，评估结果作为线路许可的重要依据。

第六条  对已进入市场从事800公里以上道路客运班线经营的，未开展安全风险评估的，许可机关按照本实施细则开展安全风险评估，对发现的问题督促道路客运企业按照相关规定整改。

第三章  评估程序

第七条  已从事或拟从事800公里以上道路客运班线经营的道路客运企业按照评估指标，开展自查自评，并形成自查自评报告。自评工作完成后，向企业所在地市、州级交通运输主管部门提出评估申请,并提交相关自评资料。相关市、州级交通运输主管部门应自收到申请之日起20个工作日内按照程序完成评估工作。

第八条  评估工作按照以下程序进行：

（一）形式审查。对道路客运企业自查自评报告等相关资料进行形式审查。

（二）现场核查。按照自查自评报告及自查自评评分表进行现场核查。

（三）综合评估。根据形式审查和现场核查情况，按照《青海省800公里以上道路客运班线安全风险评估评分标准》指标对800公里以上道路客运班线综合评估并打分，形成安全风险评估报告，并确定风险等级。

第四章  风险等级判定

第九条  评估结果分三个等级，分别为高风险、中风险、一般风险。累计扣分分值40分及以上的，或线路、车辆、从业人员、管理制度、运营现状等风险分类中，有一类扣分分值占该类总分40%及以上的，评估为高风险线路；累计扣分分值介于20分至40分之间的，或线路、车辆、从业人员、管理制度、运营现状等风险分类中，有一类扣分分值介于20%至40%之间的，评估为中风险线路；累计扣分分值20分及以下的，且线路、车辆、从业人员、管理制度、运营现状等全部风险分类扣分分值占该项总分20%及以下的，评估为一般风险线路。

第十条  对评估为高风险的线路，在营线路停运整改，整改验收合格后恢复运营；新增线路整改验收合格后受理申请资料。对评估为中风险的线路，在营线路针对评估扣分项进行限期整改，整改验收仍不合格的，停运整改，验收合格后恢复运营；新增线路整改验收合格后受理申请资料。对评估为一般风险的线路，准予运营或受理申请资料。

第五章  评估管理

第十一条  800公里以上道路客运班线起讫地客运站、途经线路及客运车辆等客运班线评分事项发生较大变化导致客运线路经营安全风险变化的、经营期间发生人员死亡或较大以上安全生产责任事故的，应重新开展安全风险评估。

第十二条  本实施细则自2024年  月  日起施行。

第十三条  本实施细则由青海省交通运输厅负责解释。

附件：青海省800公里以上道路客运班线安全风险评估评分标准

- 附件:

- 青海省800公里以上道路客运班线安全风险评估评分标准

| 评估项目 | 评估指标 | 评估标准 | 评估方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 线路 (10分) | 营运里程 (2分) | 营运里程超过800公里的，每超出50公里扣0.1分（超出部分不足50公里的按50公里计算），扣完为止。 | 按照线路起讫地、中途停靠地客运站点和途经路线核查里程。 |
|  | 途经高风险路段 (6分) | 途经事故易发路段、特长隧道、特大桥、连续下坡等路段，每经过5处扣0.3分（不足5处的按5处计算），扣完为止。 | 沿运行线路实地踏查或者核查申请人提供的线路途经高风险路段的相关证明资料，并附起点至讫点单程视频录像等实际线路考察情况作为佐证。 |
|  | 班线运营计划 (2分) | 须进行接驳未实行接驳运输的，此项不得分。 | 通过交通运输部接驳运输管理系统核查。 |
| 车辆 (20分) | 车辆年限 （3分） | 使用年限超出8年的，每辆车每超出1年扣0.5分（超出部分不足1年按1年计算），扣完为止。 | 查看车辆行驶证，从机动车初次登记日期计算。 |
|  | 车辆运行里程 （3分） | 车辆行驶里程超过80万公里的，每辆车每超出10万公里扣0.5分（超出部分不足10万公里的按10万公里计算），扣完为止。 | 查看车辆技术档案及里程表。 |
|  | 车型和核载人数 （4分） | 车辆核载人数超过57人的，此项不得分。 | 查看车辆及其行驶证。 |
|  | 安全装置配备 （5分） | 电子稳定性控制系统、车道偏离预警系统、胎压监测系统、爆胎应急安全装置、智能视频监控装置等安全装置，每辆车每缺失1项扣1分，扣完为止。 | 查看车辆说明书及实车配置情况。 |
|  | 车辆经营模式 （5分） | 车辆未公车公营的，此项不得分。 | 查看车辆技术档案、驾驶员签订的劳动合同、缴纳社会保险记录。 |
| 从业人员 (30分) | 已聘用驾驶员情况 (10分) | 驾驶员未参加诚信考核和继续教育，此项不得分。安全教育培训每月少于1次，每次少于2学时的，此项不得分。 | 抽查从业人员档案及有关培训记录。 |
|  | 关键岗位从业人员配备情况(20分) | 总分为5分。未按规定设置安全生产管理机构或配备专职安全管理人员的，此项不得分；企业安全管理人员配备数量不足的，此项不得分。 | 按照《道路旅客运输企业安全管理规范》相关规定，查看从业人员档案。 |
|  |  | 总分为5分。企业未按规定配备专职动态监控人员或配备数量不足的，此项不得分；发现企业动态监控人员未按规定落实监控责任的，每发现一次，扣1分，扣完为止。 | 检查从业人员档案及相关部门印发的动态监控抽查通报。 |
|  |  | 总分为5分。企业未按规定设置车辆技术管理机构或专业车辆技术管理人员配备数量不足的，此项不得分。 | 按照《道路旅客运输企业安全管理规范》相关规定，查看从业人员档案。 |
|  |  | 总分为5分。企业主要负责人和专职安全生产管理人员未通过安全考核的，此项不得分；客运企业主要负责人和安全管理人员初次安全生产教育培训时间少于24学时，每年再培训时间少于12学时的，此项不得分。 | 查看企业有关教育培训考核记录。 |
|  | 安全生产责任制落实情况(4分) | 未落实各岗位安全生产责任考核的，此项不得分；未按规定提取和使用安全生产费用的，此项不得分；安全生产费用提出和使用不规范的，扣1分，扣完为止。 | 查看企业有关财务记录、考核档案等。 |
|  | 驾驶员和车辆安全生产管理制度执行情况 (3分) | 未制定并落实《道路旅客运输企业安全管理规范》规定的驾驶员和车辆管理相关制度，每缺少一项扣1分，扣完为止。 | 对照要求查看有关制度、台账、记录等。 |
| 管理制度 (20分) | 安全生产操作规程执行情况(3分) | 未制定并落实《道路旅客运输企业安全管理规范》规定的安全生产操作相关规程，每缺少一项扣1分，扣完为止。 | 查看有关制度文件和工作台账、记录。 |
|  | 安全生产监督检查管理制度执行情况 (10分) | 未制定并落实车辆动态信息处理与分析、安全风险辨识评估、安全生产社会监督、安全生产事故应急处置、应急救援等制度的，动态监控平台未实现高风险路段安全提示、全程分段限速设置及提醒、驾驶员身份识别及驾驶时间记录等功能的，每缺失一项扣1分，扣完为止。未按要求建立事故隐患排查治理制度、运输企业存在重大事故隐患且未按规定整改销号的，此项不得分。未按规定开展安全生产隐患日常排查、定期排查、专项排查的，每缺少一次扣1分，扣完为止 | 实地验证平台功能情况；查看有关工作台账、记录；核查重大事故隐患报备处置情况。 |
| 运营现状 (20分) | 安全生产责任事故 (10分) | 近3年每发生1起道路运输安全生产责任事故的扣1分，扣完为止；每发生1起造成1至3人死亡道路运输安全生产责任事故的扣3分，扣完为止；每发生1起较大道路运输安全生产责任事故的扣5分，扣完为止；发生重大及以上道路运输客运安全生产责任事故的，此项不得分。 | 核查近3年企业安全生产责任事故情况。 |
|  | 质量信誉考核情况 (4分) | 近3年企业质量信誉考核结果被评为A级及以下的，此项不得分。 | 核查近3年企业质量信誉考核结果情况。 |
|  | 车辆违法违规经营情况 (6分) | 备案车辆上一年度每发生1次交通违法或违规经营行为的，扣0.2分，扣完为止。发现虚假接驳和凌晨2时至5时违规运行的，此项不得分。 | 查看违规记录、外省违法抄告等情况。 |